AJ 1608

IM, Energieffektivisering 3 v.

Energibalans för elvärmt hus

UT

Spillvatten

Ventilation

Trans-mission

IN

El

Sol

Personer

Figur 1 Energibalans för ett elvärmt småhus

Energi UT

Värme lämnar huset i form av varm luft från ventilationen. Värme via transmission i väggar, tak och golv. Värme lämnar huset i varmt spillvatten.

Energi IN

Energi går in i huset i form av elenergi. Elenergin används för direktelradiatorer, varmvattenberedning och för hushållsändamål, som belysning, kyl, tvätt datorer etc.

Energi kommer in i form av solstrålning och avges från de personer som finns i huset.

Energi UT			Energi IN

Ventilation			Elektricitet	(elradiatorer, varmvatten, hushåll)

Transmission			Sol

Spillvatten			Personer

Summa UT			Summa IN

Energibalans för hus som värms med panna

UT

Spillvatten

Ventilation

Trans-mission

IN

El

Sol

Personer

Bränsle

Rök

Figur 2 Energibalans för ett hus värmt med panna

Energi UT

Värme lämnar huset i form av varm luft från ventilationen och varm rök från pannan. Värme från transmission i väggar, tak och golv. Värme lämnar huset i varmt spillvatten.

Energi IN

Energi går in i huset i form av bränsle. Energi går in i huset i form av elenergi för främst hushållsändamål, som belysning, kyl, tvätt datorer etc.

Energi kommer in i form av solstrålning och avges från de personer som finns i huset.

Energi UT			Energi IN

Ventilation			Bränsle

Rök			Elektricitet

Transmission			Sol

Spillvatten			Personer

Summa UT			Summa IN

Förbränning i panna

Bränsle

Rök

Värme

Q

Värme

Rök

Bränsle

Figur 3 Hus med panna och sankey-diagram över panna

Värmeinnehåll i bränsle

m * H

Värme från panna

Q = η * m * H

m = massa bränsle, kg

H = värmevärde för bränsle, kJ/kg, kWh/kg

η = verkningsgrad

Exempel

Hur mycket värme kan man få ut av 100 kg pellets om den eldas i en panna med 80 % verkningsgrad.

Formelsamling V ger värmevärdet på Pellets till 4,9 kWh/kg.

100 kg x 4,9 kWh/kg ger 490 kWh efter förbränningen. 80 % av denna värme kan tillföras huset: 490 kWh x 0,8 = 390 kWh. Resterande värme 490 kWh * 0,2 = 98 kWh blir värme i röken.