1212 Arne Jönsson

KY-Utbildningen i Härnösand

Sol 2 ht 011

Energiberäkningar 3,5 KY poäng

v. 1249-1251

Småhus byggt före 1973

Energibesparande åtgärder

Energibesparande åtgärder i byggnaden. Småhus byggt före 1973 med golvyta 150 m2.

Antalet gradtimmar med hänsyn till gratisvärme 100 000 Ch.

- Tilläggsiolera vindsbjälklaget med 20 cm mineralull.

Pris 150 kr/m2  Livslängd: 30 år.

- Byta fönster ca 15 m2 till 3 glas-energifönster. U-värde 1 W/m2°C

Pris 5000 kr/m2 Livslängd: 30 år

- Tilläggsiolera väggarna med 10 cm mineralull

Pris 1000 kr/m2 Livslängd: 30 år.

Beräkna energibesparing och besparingskostnad.

Energipris 0.80 kr/kWh

Kalkylränta 4 %  (real)